W Y T Y C Z N E

dot. zimowego utrzymania dróg gminnych w sołectwach Gminy Strumień

w okresie od 01.11.2020 r. do 30.04.2021 r.

- Akcja odśnieżania na drogach prowadzona będzie „na biało”.

- Wszystkie drogi winny być utrzymywane w następującym standardzie zimowego utrzymania dróg:

a) odśnieżona jezdnia, a w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypana na odcinkach takich jak: m.in. zakręty, wzniesienia, dojazdy do skrzyżowań, przystanki autobusowe, przejazdy kolejowe);

b)  gołoledź usunięta w czasie do 4 godz. od jej wystąpienia;

c) po ustaniu opadów luźny śnieg  (pozostały po przejeździe pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego) może zalegać na drodze do 6 godz.;

d) dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu oraz naboju śnieżnego (zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych, przymarznięta do nawierzchni jezdni), przy czym niebezpieczne miejsca ich występowania winny być posypywane materiałem uszorstniającym,

e) zaspy śnieżne usunięte w czasie  do 6 godzin od ich wystąpienia

f) w przypadku długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne ) niweczących  efekty odśnieżania dróg, organizację prac odśnieżania należy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach –  zaczynać odśnieżanie od dróg o największym natężeniu ruchu lub  odśnieżać  tylko jeden pas ruchu.

- Zamawiający dopuszcza do stosowania przy zimowym utrzymaniu dróg następujące materiały:

a) piasek o uziarnieniu do 2 mm wg PN-B-11113:1996,

b) materiał uszorstniający do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu),

c) materiał uszorstniający 2-4 mm,

d) jednorodne mieszaniny materiału uszorstniający z solą o składzie wagowym 95-97% kruszywa + 5-3% soli,

e) sól drogową wg PN-86/C-84081/02.

Materiał do zimowego utrzymania dróg zapewnia Zamawiający.

Materiały składowane będą na terenie ZGKiM w Strumieniu przy ul. KS. Londzina 58.

Odbiór materiałów do zimowego utrzymania dróg możliwy będzie od poniedziałku do piątku w godz. Od 7 00 – 1500.

- Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania i zwalczania śliskości w takim czasie aby zapewnić możliwość przejazdu i przejścia po drogach od poniedziałku do soboty od godz. 500 rano, w niedzielę i dni świąteczne od godz. 600, według wytycznych  zimowego utrzymania, o których  mowa w pkt. 2 i 3.

- Rozpoczęcie wykonywania usługi winno nastąpić do 2 godzin od rozpoczęcia opadów i każdorazowo wymaga uprzedniego zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usługi koordynatorom akcji zimowej (telefonicznego lub sms-owego w zależności od ustaleń).

- Wykonawca zobowiązany jest także przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia w czasie do 1 godziny po telefonicznym lub ustnym poleceniu przez Zamawiającego o konieczności przystąpienia do prac.

Polecenia w imieniu Zamawiającego mogą być dokonywane przez następujące osoby:

- Burmistrza Strumienia, Zastępcy Burmistrza,

- Sołtysów,

- Pracowników Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Strumieniu,

- Komendanta Komisariatu Policji w Strumieniu.

- Sołtysi poszczególnych miejscowości są koordynatorami akcji zimowej na terenie swojego sołectwa w zakresie:

- uzgadniania kolejności odśnieżania dróg w sołectwie,

- pełnienia nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem usługi,

- bieżącego potwierdzania godzin wykonanej usługi.